|  | Biblioteka systemów tras kablowych do Autodesk Revit. |
| --- | --- |

Ogólny opis:

Biblioteki firmy BAKS działają w systemie Autodesk 2017, 2018, 2019, 2020. W skład biblioteki wchodzi plik szablonu BAKS_Szablon_V2.0 (2017).rte, plik katalogowy BAKS_Katalog_V2.0(2017).rvt, plik parametrów współdzielonych, rodziny kształtek oraz etykiet.

W pliku szablonowym ustawiono poniższe systemy tras kablowych wraz z preferencyjnymi kształtkami:

- Korytka kablowe H50

- Korytka kablowe H60

- Koryta kablowe H60 KLIK

- Korytka kablowe E90

- Drabinki kablowe H50

- Drabinki kablowe H60

- Drabinki kablowe E90

- Drabiny pionowe H55

W pliku szablonowym ustawiono również  tabele zestawień:

- BAKS - Zestawienie drabin kablowych

- BAKS - Zestawienie koryt kablowych

- BAKS - zestawienie kształtek drabin kablowych

- BAKS - zestawienie kształtek koryt kablowych

Rozpoczynanie projektu

Projektant może rozpocząć nowy projekt w systemie Revit od wyboru szablonu firmy BAKS:

W przypadku gdy projektant rozpoczął już projekt w systemie Autodesk Revit i chciałby skorzystać z gotowych systemów firmy BAKS może przetransferować je w całości z pliku szablonowego:

1.   Otwieramy plik szablonowy BAKS_Szablon_V2.0 (2017).rte

2.   Otwieramy istniejący projekt.

3.   W zakładce Mange (Zarządzaj), w panelu Settings (Ustawienia) wybieramy narzędzie           Transfer Project Standards

- W oknie dialogowym transferu wybieramy plik źródłowy Copy from: BAKS_Szablon_V1.6 (2015) następnie zaznaczamy przycisk Check None oraz zaznaczamy następujące 4 opcje:

- Cable Tray Settings

- Cable Tray Sizes

- Cable Tray Types

- Project parameters

- Podczas transferu może wyświetlić się okno Duplicate Types - dla poprawnego transferu wybieramy opcje Overwrite (Nadpisz).

- Tabele zestawcze możemy skopiować z szablonu firmy BAKS do istniejącego projektu. Zaznaczamy lewym klawiszem myszy wybraną tabele z szablonu i kopiujemy ją wykorzystując skrót Ctrl+C.

Użytkownik może również otworzyć plik BAKS_Katalog_V2.0(2017).rvt , zaznaczyć jeden typ systemu (zaznaczamy rodzinę Cable Tray), skopiować (Ctrl+C) dane rozwiązanie i wkleić (Ctrl + V) do docelowego projektu.

Rysowanie tras kablowych

Rysując trasy kablowe korzystamy z systemowego narzędzia Cable Tray:

Podczas rysowania trasy możemy wybierać  odpowiedni rodzaj trasy z listy typów:

We właściwościach typu trasy kablowej mamy kilka przydatnych informacji np. standardowa szerokość, grubość blachy, komentarz typu.